Инструкция по применению реагентов серии «REKON WT-B»

Концентрированное средство пролонгированного действия.  Применяется для дезинфекции и обеззараживания стоков и труб, а также поверхностей в помещениях, оборудования. Эффективно уничтожает и предотвращает биообрастания, помогает убрать запахи.

СОСТАВ: варьируемый линейка 9XXXX

ТУ 20.59.59-006-90798496-2025

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Инструкция по применению для накопительных емкостей:

| Вид обработки | Дозация: 95000 90050 92525 | Дозация 92500 90025 91212 | Условия | Способ приготовления раствора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шоковая (первичная или при сильном загрязнении) раз в 7 дней | Из расчета 100 мл на 1 м3 сточных вод. | Из расчета 140 мл на 1 м3 сточных вод. | Дозацию производят в трубы, предшествующие накопителю. Наполнение накопителя при обработке не должно содержать более 70%. После дозации реагента выждать 10-15 минут и промыть горячей проточной водой 3-5 мин | Внимание! Перед внесением препарата следует развести 50мл «REKON WT-B» в 1 литре воды и тщательно перемешать. Внести готовый раствор в место подачи сточной воды или в накопитель, согласно рекомендациям: |
| Регулярная, раз в 2 дня | Из расчета 20 мл на 1 м3 сточных вод. | Из расчета 35 мл на 1 м3 сточных вод. | Дозацию производят в трубы, предшествующие накопителю и непосредственно в накопитель. Наполнение накопителя при обработке не должно содержать более 95%. Дозацию равномерная по мере накопления емкости, ежедневная. |  |

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «РЕКОН СПб», Санкт-Петербург, ул. Бабушкина д. 36, к.1, лит. А