Гипохлорит натрия REKON ГОСТ 11086-76

Профессиональное дезинфицирующее средство для обеззараживания воды в плавательных

и гидромассажных бассейнах, и аквапарках.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Средство предназначено для регулярного дозирования с использованием автоматических станций дозации! При поддержании уровня рН в диапазоне от 7.2 – 7.6 и поддержания свободного-общего хлора в чаше бассейна 0.3 – 0,5 достигается пролонгированный дезинфицирующий эффект.

Ориентировочный расход: 300 мг на 10 м3 воды. Продукт готов к применению и совместим с отечественными и импортными автоматическими станциями дозации. Допускается применение при ручной дозации, вместо гипохлорита кальция из расчета 3 кг гипохлорита натрия на 1 кг 60% гипохлорита кальция.

Вниманию Потребителей!  Указанные пропорции не являются инструкцией по применению, а носят рекомендательный характер, так как расход напрямую зависит от физико-химического и микробиологического состава воды в бассейне.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Внимательно ознакомьтесь с правилами безопасного обращения, хранения и транспортировки! Оказывает токсическое воздействие при поступлении в организм через органы дыхания, пищеварения и кожный покров, сильное раздражающее воздействие на слизистые оболочки! Не допускается контакт с другими химическими веществами, т.к. может привести к возникновению пожара, взрыву или выделению токсичных газов. При работе используйте защитные перчатки, спецодежду, очки, маску.

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ: Незамедлительно обратитесь к врачу!

-при вдыхании: свежий воздух, покой, тепло. Вдыхание щелочных растворов (питьевой соды, буры). Произвести ингаляцию кислородом.

-при попадании в глаза: немедленно промыть глаза обильной струей воды в течение 15-20 минут. Ввести в конъюнктивный

мешок 1-2 капли 2% раствора новокаина, а также 30% раствора альбуцида.

-при проглатывании: промыть рот и желудок водой, активированный уголь. Противоядие – 1% раствор тиосульфата натрия.

-при попадании на кожу: снять загрязненную одежду, обильно промыть проточной водой не менее 15 минут. Сделать примочки

5% раствором уксусной кислоты.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Средство хранят в сухих и закрытых складских помещениях, защищённых от солнечного света при температуре от +5 до +20 оС. Не допускать замерзания. Беречь от нагрева.

Не допускается хранение совместно с гипохлоритом натрия органических веществ, кислот, горючих материалов и продуктов питания, в местах, недоступных детям.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: не допускайте попадания неразбавленного средства в сточные, поверхностные или подземные воды и в канализацию.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ И № ПАРТИИ: см. на упаковке.

СРОК ГОДНОСТИ: 1 год в невскрытой упаковке изготовителя.

По истечении гарантийного срока  может произойти значительная  потеря активного хлора, что приведёт к увеличению его удельного расхода.

СОСТАВ: гипохлорит натрия 180-190 гр./л., щелочь, вода

Начальник ОТК    ______________ / Летова Е.В./