Сравнение показателей гипохлорита по-новому ГОСТ Р 57568-2017 и «старому» стандарту ГОСТ 11086-76 (продолжает действовать).

ГОСТ Р57568-2017 «Натрия гипохлорит раствор водный. Технические условия», введен с 1 февраля 2018 года. Этот стандарт, взамен ГОСТ 11086-76, специально разработан под требования Московского водоканала, который внедрил гипохлорит натрия мембранного качества для очистки питьевой воды.

В России, гипохлорит натрия мембранного качества ГОСТ Р 57568-2017  производится на заводе «ВТЕ Юго-Восток» в Москве.

Сравнительные характеристики

| № п/п | Наименование показателя | ГОСТ Р57568-2017 | ГОСТ 11086-76 м. А |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний ВИД | Жидкость от желтого до зеленовато- желтого цвета | Жидкость зеленовато-желтого цвета |
| 2 | Коэффициент светопропускания. %. не менее | 30 | 20 |
| 3 | Массовая концентрация активного хлора, г/дм3, не менее | 170 | 190 |
| 4 | Массовая концентрация щелочных компонентов в пересчете на NaOH. г/дм3 ,в пределах | 10—20 | 10-20 |
| 5 | Массовая концентрация железа (Fe). мг/дм3, не более | 2.5 | 20 |
| 6 | Массовая доля хлорат-ионов (СlO3-). % (*). не более | 2.4 | Не нормируется |
| 7 | Массовая концентрация хлорит-ионов (ClO2-). г/дм3, не более | 2.0 | Не нормируется |
| 8 | Массовая концентрация бромат-ионов (BrO3-). мг/дм3. не более | 260 | Не нормируется |
| 9 | Массовая концентрация мышьяка (As), мг/дм3. не более | 0.20 | Не нормируется |
| 10 | Массовая концентрация кадмия (Cd). мг/ дм3, не более | 0.45 | Не нормируется |
| 11 | Массовая концентрация хрома (Сг). мг/дм3. не более | 0.45 | Не нормируется |
| 12 | Массовая концентрация ртути (Нg). мг/дм3. не более | 0.60 | Не нормируется |
| 13 | Массовая концентрация никеля (Ni). мг/дм3. не более | 0.45 | Не нормируется |
| 14 | Массовая концентрация свинца (РЬ). мг/дм3. не более | 2.6 | Не нормируется |
| 15 | Массовая концентрация сурьмы (Sb). мг/дм3, не болев | 3,4 | Не нормируется |
| 16 | Массовая концентрация селена (Se). мг/дм3. не более | 3,4 | Не нормируется |
| 17 | Примечание | Допускается потеря активного хлора не более 2% в сутки от первоначального содержания, а также увеличение содержания хлорат-ионов, бромат-ионов, хлорит-ионов не более 10% от первоначального содержания (при условии хранения продукта при температуре не выше 20оС) | Допускается потеря активного хлора по истечении 10 суток со дня отгрузки не более 30% первоначального содержания и изменение окраски до красновато-коричневого цвета |

Для потребителя существенными преимуществами обладает именно гипохлорит, отвечающий новому стандарту. Так, новые требования коснулись наиболее проблемного компонента – железа, влияющего на стабильность раствора и напрямую связанного с качеством обработанной воды.

Допустимое содержание железа снижено в 8 раз с 20 до 2,5 мг. /дм.3

В ГОСТ Р допустимое снижение активного хлора, в пересчете на 10 дней составляет 20%, что в полтора раза ниже чем в «старом» ГОСТе.

В ГОСТ 11086 от 1976 года не нормировалось содержание в растворе и увеличение концентрации в процессе хранения хлорат-ионов, бромат-ионов и хлорит-ионов. Содержание других металлов и неметаллов: мышьяка, хрома, ртути, свинца, никеля, сурьмы и селена, которые при попадании в воду, оказывают крайне негативное воздействие на здоровье человека и на экологию вообще не контролировалось.

В химически чистом гипохлорите по ГОСТ от 2018 года, который выпускается по мембранным технологиям, содержание вредных веществ ничтожно мало.

Значительно улучшены требования и к визуальной характеристике продукта.

Если раньше допускался цвет до красновато-коричневого, то теперь жидкость от желтого до зеленовато-желтого цвета.

В растворе отсутствуют механические примеси.

Коэффициент светопропускания повысился с 20% до 30%.

Преимущества применения химически чистого гипохлорита натрия, изготовленного по мембранным технологиям в соответствии с ГОСТ Р 57568-2017.

1.Стабильность раствора.

2. Повышение качества обработанной воды.

3. Пролонгированное дезинфицирующее действие.

4. Снижение коррозионной активности обработанной воды.

5. Снижение негативного воздействия на здоровье человека и на экологию.

6. Улучшение физико-химических и визуальных показателей продукта.

7. Надёжная работа оборудования.